REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

**********

REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

**********

CYCLE GENIE INFORMATIQUE FILIERE SYSTEME RESEAUX ET TELECOMS   NIVEAU 3

CAHIER DE CHARGES TECHNIQUES

COMMANDE df

Membres du groupe :

- NTANDZI MANUELLA

- GODSWILL CHONGSI JUNIOR

- BATA ALEXANDRE

- AISSATOU BINTOU

- NINGA AUDREY ESTELLE

Coordinateur

Annee Académique:

2025-2026

22025-2026

M

SOMMAIRE

INTRODUCTION	2

I. ANALYSE DE LA COMMANDE DF	3

1. Rôle et objectifs de la commande	3

2. Fonctionnement général	3

3. Format de sortie	4

4. Options principales	4

5. Limites de la commande classique	5

6. Intérêt de la reproduction	5

II-RECUPERATION DES INFORMATIONS	6

1.Specifications fonctionnelles	6

2.Specifications techniques	7

III-CALCUL DE BASE ET CONVERSION DES UNITES	7

1.Calcul de base	7

2.Conversions des unités	8

IV-Affichage formatée	8

V-GESTION DES OPTIONS	9

VI-GESTION DES ERREURS	11

CONCLUSION	13

# INTRODUCTION

Dans le cadre de notre projet académique, nous sommes amenés à étudier et à reproduire le fonctionnement de la commande système df, utilisée pour afficher des informations relatives à l’espace disque sur un système d’exploitation. Contrairement au développement d’une application complète, ce projet consiste principalement à analyser, comprendre et réimplémenter les mécanismes essentiels de cette commande, tout en y intégrant certaines fonctionnalités supplémentaires.

Ce travail représente une opportunité pour nous de mettre en pratique nos connaissances acquises en programmation système, notamment en manipulation des systèmes de fichiers, en appels système et en gestion des ressources. Il nous permet également d’approfondir notre compréhension du fonctionnement interne des systèmes Unix/Linux, en explorant la manière dont les informations liées au stockage sont récupérées, traitées et affichées.

Dans ce document, nous présenterons notre démarche, la méthodologie adoptée ainsi que les différentes étapes ayant conduit à la réalisation de ce projet. Nous mettrons en évidence le problème étudié, les limites de la commande df classique, ainsi que les améliorations et fonctionnalités supplémentaires que nous avons choisies d’implémenter.

L’objectif de ce projet est donc de proposer une reproduction fidèle et enrichie de la commande df, capable de fournir des informations claires, pertinentes et plus adaptées aux besoins de l’utilisateur, tout en respectant les principes fondamentaux du développement en environnement système.

# I. ANALYSE DE LA COMMANDE DF

La commande df (abréviation de disk free) est un utilitaire standard des systèmes Unix/Linux permettant d’afficher des informations sur l’espace disque des systèmes de fichiers montés. Elle constitue un outil essentiel pour l’administration système, car elle donne une vue globale de l’état du stockage.

## 1. Rôle et objectifs de la commande

La commande df a pour objectif principal de fournir des informations sur :

- la taille totale des systèmes de fichiers,

- l’espace utilisé,

- l’espace disponible,

- le pourcentage d’utilisation,

- le point de montage de chaque système de fichiers.

Elle permet ainsi à l’utilisateur ou à l’administrateur de surveiller l’occupation des disques et d’anticiper d’éventuels problèmes liés au manque d’espace.

## 2. Fonctionnement général

Le fonctionnement de df repose sur l’interrogation des systèmes de fichiers montés sur la machine. Pour cela, elle utilise des appels système (comme statfs ou statvfs) afin de récupérer des informations précises sur chaque partition ou support de stockage.

La commande parcourt généralement les fichiers systèmes tels que :

- /etc/mtab ou /proc/mounts pour obtenir la liste des systèmes de fichiers montés,

- puis interroge chacun d’eux pour extraire les statistiques d’espace disque.

## 3. Format de sortie

Par défaut, la commande df affiche les informations sous forme de tableau contenant :

- le nom du système de fichiers,

- la taille totale (en blocs),

- l’espace utilisé,

- l’espace disponible,

- le pourcentage d’utilisation,

- le point de montage.

Exemple simplifié :

Filesystem     Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1       50G   20G   28G  42% /

## 4. Options principales

La commande df propose plusieurs options permettant d’adapter l’affichage :

- -h : affichage en format lisible (Ko, Mo, Go),

- -T : affichage du type de système de fichiers,

- -i : affichage des informations sur les inodes,

- -a : inclut les systèmes de fichiers spéciaux,

- --total : affiche un total global.

Ces options offrent une flexibilité importante selon les besoins de l’utilisateur.

## 5. Limites de la commande classique

Malgré son utilité, la commande df présente certaines limites :

- un affichage parfois peu intuitif pour les utilisateurs débutants,

- un manque de personnalisation dans la présentation des données,

- peu d’indications contextuelles ou d’alertes en cas de saturation,

- absence de fonctionnalités avancées comme le tri ou le filtrage détaillé.

## 6. Intérêt de la reproduction

L’analyse de la commande df met en évidence l’intérêt de sa reproduction dans le cadre de ce projet. En effet, cela permet non seulement de comprendre ses mécanismes internes, mais aussi d’identifier ses limites afin de proposer des améliorations pertinentes, telles qu’un affichage plus clair, des options supplémentaires ou une meilleure gestion des informations affichées.

Cette première analyse constitue donc une base essentielle pour la conception et la réalisation de notre propre version enrichie de la commande df.

# II-RECUPERATION DES INFORMATIONS

Cette partie du cahier des charges porte sur le processus de récupération et de structuration des informations système liées aux systèmes de fichiers. L’objectif principal est de fournir au reste du programme une représentation complète, fiable et exploitable des systèmes de fichiers montés, accompagnée de leurs métriques d’utilisation de l’espace disque.

## 1.Specifications fonctionnelles

Le processus débute par la lecture du fichier /proc/mounts, qui contient la liste des systèmes de fichiers actuellement montés sur la machine. Ce fichier est ensuite analysé afin d’extraire des informations essentielles telles que le périphérique, le point de montage et le type de système de fichiers. Une étape de filtrage est ensuite appliquée pour exclure les pseudo-systèmes de fichiers (par exemple tmpfs, proc, devtmpfs, sysfs, cgroup, udev), qui ne sont pas pertinents dans le cadre d’une analyse classique de l’espace disque.

Pour chaque système de fichiers valide, le programme fait appel à la fonction système statvfs(), qui permet d’obtenir des informations détaillées sur l’état du système de fichiers. À partir de la structure retournée par cet appel, plusieurs champs clés sont exploités, notamment : le nombre total de blocs (f_blocks), le nombre de blocs libres (f_bfree), le nombre de blocs disponibles pour un utilisateur non privilégié (f_bavail) ainsi que la taille d’un bloc (f_frsize). Ces données brutes sont ensuite utilisées pour effectuer des calculs précis afin de déterminer la taille totale du système de fichiers, l’espace utilisé, l’espace libre, l’espace réellement disponible pour l’utilisateur, ainsi que le pourcentage d’utilisation.

## 2.Specifications techniques

Les résultats obtenus sont organisés dans une structure de données homogène (par exemple une structure fs_info) contenant toutes les informations nécessaires : nom du périphérique, point de montage, type de système de fichiers, tailles en octets et taux d’occupation. Cette structuration permet une manipulation simple et efficace des données par les autres composants du programme, notamment pour l’affichage ou le traitement avancé.

Une fonction principale est définie pour encapsuler l’ensemble de ce processus. Elle reçoit en paramètre un tableau de structures destiné à stocker les résultats, ainsi que sa taille maximale, et retourne le nombre de systèmes de fichiers valides traités. En cas d’erreur critique (comme l’impossibilité de lire /proc/mounts), la fonction retourne une valeur d’échec. Toutefois, si une erreur survient lors de l’appel à statvfs() pour un système de fichiers donné, celle-ci est gérée de manière non bloquante : le programme ignore ce système et poursuit le traitement des autres, garantissant ainsi une certaine robustesse.

Enfin, l’implémentation repose sur des bibliothèques standards du langage C, notamment <sys/statvfs.h> pour l’accès aux informations système, ainsi que <stdio.h> et <string.h> pour la lecture et le traitement du fichier /proc/mounts. Cette approche assure une compatibilité avec les systèmes Unix/Linux et respecte les bonnes pratiques du développement bas niveau.

# III-CALCUL DE BASE ET CONVERSION DES UNITES

Cette partie du cahier des charges vise à exploiter de manière approfondie les informations brutes fournies par l’appel système statvfs() afin de produire des données claires, précises et directement exploitables concernant l’utilisation de l’espace disque.

## 1.Calcul de base

Concrètement, il s’agit de transformer des valeurs techniques (comme le nombre de blocs ou leur taille) en indicateurs compréhensibles pour l’utilisateur. Le programme doit ainsi effectuer plusieurs calculs fondamentaux, notamment la détermination de la taille totale du système de fichiers, obtenue à partir du nombre total de blocs multiplié par la taille d’un bloc, ainsi que le calcul de l’espace utilisé en soustrayant l’espace libre du total. Une attention particulière doit être portée à la distinction entre l’espace libre global (f_bfree), qui inclut les blocs réservés au système, et l’espace réellement disponible pour un utilisateur standard (f_bavail), ce qui permet d’obtenir une vision plus réaliste de la capacité restante. À partir de ces données, le programme doit également calculer le pourcentage d’utilisation du disque, indicateur essentiel pour évaluer rapidement l’état de saturation d’un système de fichiers.

## 2.Conversions des unités

En parallèle, cette partie introduit une amélioration significative de l’affichage grâce à l’option -h, qui permet de convertir les tailles exprimées en octets vers des unités plus lisibles comme les kilo-octets, mégaoctets ou gigaoctets, en utilisant une base de conversion de 1024, rendant ainsi les résultats plus intuitifs et accessibles, notamment pour les utilisateurs moins expérimentés. L’ensemble des informations calculées doit ensuite être affiché de manière structurée, avec un format clair, aligné et cohérent, s’inspirant du rendu de la commande df tout en améliorant la lisibilité. Sur le plan technique, l’implémentation doit être réalisée en langage C, avec l’utilisation obligatoire de statvfs() pour garantir la fiabilité des données, et de getopt pour gérer les options en ligne de commande, notamment l’option -h. Les calculs doivent être effectués avec des types adaptés comme unsigned long long afin d’éviter les problèmes de dépassement sur de grandes capacités de stockage. Il est également important de souligner que ce module fonctionne exclusivement en lecture, sans modifier les données système, ce qui garantit sa sécurité. En entrée, il reçoit les informations issues de statvfs() pour un point de montage donné, et en sortie, il produit les valeurs calculées (total, utilisé, disponible, pourcentage) ainsi qu’un affichage formaté ou standard selon les options choisies. Cette partie joue donc un rôle central dans le projet, car elle assure la transformation des données techniques en informations compréhensibles, améliore significativement l’expérience utilisateur grâce à un affichage optimisé, et constitue un composant autonome, fiable et prêt à être intégré dans l’implémentation complète de la commande mydf.

# IV-Affichage formatée

Cette partie concerne la mise en forme de l’affichage des résultats afin de les rendre clairs, structurés et facilement lisibles pour l’utilisateur. L’objectif est de présenter les informations sous forme de tableau, à l’image de la commande df, en utilisant la fonction printf du langage C. Pour cela, une attention particulière doit être portée à l’alignement des colonnes, qui permet une lecture rapide et cohérente des données, même lorsque les valeurs ont des tailles différentes.

L’utilisation des spécificateurs de format de printf (tels que %10llu, %-15s, etc.) permet de définir une largeur fixe pour chaque colonne et d’imposer un alignement à gauche ou à droite selon le type de donnée. Par exemple, les noms de systèmes de fichiers ou les points de montage peuvent être alignés à gauche pour une meilleure lisibilité, tandis que les valeurs numériques (taille totale, espace utilisé, espace libre, pourcentage) sont généralement alignées à droite afin de faciliter leur comparaison verticale.

Une ligne d’en-tête doit également être affichée pour indiquer clairement la signification de chaque colonne (par exemple : Filesystem, Total, Used, Available, Use%, Mounted on). Il est important que cet en-tête respecte le même format et le même alignement que les données qui suivent, afin de conserver une cohérence visuelle.

Enfin, l’affichage doit être suffisamment flexible pour s’adapter à l’option -h, en affichant des valeurs converties (K, M, G) tout en conservant l’alignement des colonnes. Cette partie joue donc un rôle essentiel dans l’expérience utilisateur, car elle transforme des résultats techniques en une présentation claire, professionnelle et facilement interprétable.

# V-GESTION DES OPTIONS

Ce module du cahier des charges est consacré à la gestion complète des options passées en ligne de commande, et joue un rôle central dans la personnalisation du comportement du programme. Son objectif est d’analyser de manière rigoureuse les arguments fournis par l’utilisateur lors de l’exécution, afin d’activer, désactiver ou configurer certaines fonctionnalités, puis de transmettre ces choix aux autres parties du programme. Pour cela, une fonction principale est définie, chargée de parcourir les paramètres argc et argv, d’identifier les options présentes et de stocker les informations correspondantes dans une structure dédiée. Cette fonction constitue le point d’entrée du module et garantit une interprétation cohérente des commandes utilisateur.

La structure de données utilisée, généralement nommée Options, regroupe l’ensemble des paramètres configurables sous forme de champs clairement définis. On y retrouve notamment des indicateurs pour l’affichage en format lisible (-h), l’inclusion de tous les systèmes de fichiers (-a), l’affichage du type de système de fichiers (-T), ainsi que l’affichage des inodes (-i). En complément, des champs spécifiques permettent de gérer des filtres plus avancés, comme l’inclusion (-t TYPE) ou l’exclusion (-x TYPE) de certains types de systèmes de fichiers. Ces champs peuvent être de type booléen (pour activer une option) ou des pointeurs vers des chaînes de caractères (pour stocker des valeurs comme un type de système de fichiers).

L’implémentation repose sur l’utilisation de la fonction standard getopt(), qui permet de parser efficacement les options en ligne de commande tout en gérant les cas complexes (options combinées, arguments associés, etc.). Chaque option détectée entraîne une mise à jour directe de la structure Options, ce qui permet de centraliser toute la configuration dans un seul objet facilement transmissible. Par exemple, une commande telle que ./mydf -h -x tmpfs activera le mode d’affichage lisible et enregistrera tmpfs comme type de système de fichiers à exclure lors de l’affichage.

Le module intègre également une logique de traitement complémentaire via une fonction utilitaire (par exemple should_display), dont le rôle est de déterminer, pour chaque système de fichiers, s’il doit être affiché ou non en fonction des filtres définis. Cela permet d’appliquer dynamiquement les règles d’inclusion ou d’exclusion au moment de l’affichage, en garantissant une cohérence avec les choix de l’utilisateur.

Un aspect important de ce module concerne la gestion des erreurs. Le programme doit être capable de détecter les options invalides, les arguments manquants (comme un type non fourni après -t ou -x), ou encore les combinaisons incohérentes. Dans ces cas, il doit réagir de manière appropriée, soit en affichant un message d’erreur explicite, soit en interrompant l’exécution, soit en appliquant un comportement par défaut selon la gravité du problème.

Enfin, ce module est conçu selon une approche modulaire afin de faciliter sa maintenance, sa réutilisation et son intégration dans le reste du projet. Il est généralement réparti dans des fichiers dédiés (comme options.c pour l’implémentation et options.h pour les déclarations), et repose uniquement sur des bibliothèques standards du langage C, ce qui garantit sa portabilité. Le résultat attendu est une interprétation fiable, robuste et flexible des options utilisateur, permettant d’adapter dynamiquement le comportement global du programme mydf, que ce soit au niveau des calculs, du filtrage des systèmes de fichiers ou de l’affichage final.

# VI-GESTION DES ERREURS

La gestion des erreurs dans le projet mydf, qui consiste à réimplémenter la commande df en langage C, constitue un élément fondamental pour garantir la robustesse, la stabilité et la fiabilité du programme. L’objectif principal est de s’assurer que le programme reste fonctionnel même en présence de situations inattendues ou de défaillances lors de la récupération des informations système, notamment lors des appels à la fonction statvfs().

En effet, la fonction statvfs() est au cœur de la collecte des informations relatives aux systèmes de fichiers, mais elle peut échouer pour plusieurs raisons : un point de montage inaccessible, des permissions insuffisantes, un périphérique déconnecté ou encore un système de fichiers temporairement indisponible. Dans ce cas, la fonction retourne la valeur -1 et renseigne la variable globale errno, qui permet d’identifier précisément la nature de l’erreur. Le programme doit donc systématiquement vérifier la valeur de retour de statvfs() afin de détecter toute anomalie avant de poursuivre les calculs.

Lorsqu’une erreur est détectée, elle ne doit pas entraîner l’arrêt brutal du programme. Au contraire, une gestion propre est mise en place afin d’afficher un message explicite et compréhensible pour l’utilisateur. Ce message est généralement construit à l’aide de la fonction strerror(errno), qui traduit le code d’erreur en une description lisible. Par exemple, le programme peut afficher un message indiquant clairement quel système de fichiers est concerné et la nature du problème rencontré, ce qui facilite le diagnostic.

Sur le plan de l’implémentation, cette vérification est effectuée immédiatement après l’appel à statvfs(). Si une erreur survient, le programme affiche un message d’erreur sur la sortie standard d’erreur (stderr) puis ignore le système de fichiers concerné. L’exécution ne s’interrompt pas : elle continue normalement avec les autres systèmes de fichiers grâce à des structures de contrôle comme continue utilisées dans les boucles de parcours. Cela permet d’assurer que l’échec d’un élément isolé n’affecte pas l’ensemble du traitement.

Cette approche garantit une continuité d’exécution et améliore considérablement la robustesse du programme, en particulier dans des environnements réels où les systèmes de fichiers peuvent être nombreux et parfois instables. Elle permet également d’éviter les interruptions inutiles et de fournir à l’utilisateur un résultat partiel mais exploitable plutôt qu’un arrêt complet du programme.

Ainsi, la gestion des erreurs dans mydf ne se limite pas à la détection des problèmes, mais intègre également une logique de résilience et de tolérance aux erreurs, ce qui constitue une caractéristique essentielle pour un outil système proche de la commande df.

# CONCLUSION

En conclusion, ce cahier des charges a permis de définir de manière claire et structurée l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la réimplémentation de la commande système df dans le cadre du projet mydf. À travers les différentes parties, nous avons d’abord analysé le fonctionnement interne de la commande originale, notamment la récupération des informations système via statvfs(), le traitement des systèmes de fichiers et la distinction des différentes métriques d’espace disque. Nous avons ensuite détaillé les mécanismes de calcul permettant de transformer ces données brutes en informations exploitables, ainsi que les améliorations apportées, notamment l’option d’affichage lisible -h et la mise en forme structurée des résultats sous forme de tableau.

Le projet intègre également un module complet de gestion des options en ligne de commande, permettant de personnaliser le comportement du programme selon les besoins de l’utilisateur, ainsi qu’un système de filtrage avancé des systèmes de fichiers. Une attention particulière a aussi été portée à la gestion des erreurs, afin de garantir la robustesse du programme et d’assurer son exécution continue même en cas de défaillance sur certains systèmes de fichiers.

L’ensemble de ces modules s’inscrit dans une démarche de programmation modulaire, favorisant la lisibilité, la maintenance et l’évolutivité du code. Le projet mydf ne se limite donc pas à une simple reproduction de la commande df, mais propose une version enrichie, plus pédagogique et mieux structurée, permettant une meilleure compréhension du fonctionnement des systèmes de fichiers sous Unix/Linux.

Ainsi, ce travail constitue une synthèse complète entre analyse théorique et implémentation pratique, et aboutit à un outil fiable, fonctionnel et conforme aux objectifs fixés par le cahier des charges.